工程施工廠商施工安全及衛生缺失扣點標準表

| 類別 | 項次 | 違反勞工安全衛生規定項目 | 每次扣點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件資料 | 1 | 未制定自動檢查計畫及實施自動檢查 | 1～2 |
|  | 2 | 勞工進入工地前未進行安全衛生教育及危害告知。 | 1～2 |
|  | 3 | 未定期召開協議組織會議（每月至少1次）。 | 3～5 |
|  | 4. | 未依規定為勞工辦理勞保、健保及健康管理（含要求勞工進場前提出體檢表及健康檢查等）。 | 1～2 |
|  | 5 | 未依規定將各項應有之證照（安衛人員、作業主管、危險機具及操作人員等證照）建檔。 | 1~2 |
|  | 6 | 契約規定之施工圖說(如施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐、隧道、坑道支撐及橋樑工程採支撐先進工法、懸臂工法等施工安全圖說) 未由專任工程人員簽認。 | 1~3 |
| 個人裝備 | 7 | 施工時未依規定配帶適當之防護具（如安全帽、安全帶、反光背心等）。 | 1~2 |
| 高架作業 | 8 | 有墜落之虞處所，未依規定設置安全網。 | 1~3 |
|  | 9 | 作業主管未於現場指揮作業。 | 1~2 |
|  | 10 | 安全網、安全母索等設備損壞未即時修復。 | 1~2 |
|  | 11 | 開口處無安全防護及警示標示。 | 1~2 |
|  | 12 | 高處作業無防範物體飛落措施。 | 1~2 |
|  | 13 | 安全護欄未依營造設施標準規定施作。 | 1~2 |
|  | 14 | 上下設備未依據專任工程人員簽認之施工圖施作。 | 1~2 |
|  | 15 | 施工架及走道踏板未依規定施作 | 1~2 |
| 吊裝作業 | 16 | 作業主管未於現場指揮作業。 | 1~2 |
|  | 17 | 重機械作業無指揮人員或作業半徑內未依規定做好警戒措施。 | 1~2 |
|  | 18 | 違反規定使勞工乘坐吊掛機具或吊掛物。 | 1~3 |
|  | 19 | 未將合格證照張貼於起重機具，或作業人員未攜帶合格證照。 | 1~2 |
| 臨時電與轉動設備作業 | 20 | 臨時用電設備未依規定設置漏電斷路器、接地及上鎖由專人管理並留聯絡電話。 | 1~2 |
|  | 21 | 發電機設備未接地 | 1~2 |
|  | 22 | 分電盤或工地四周電線雜亂未整理 | 1~2 |
|  | 23 | 臨時用電及電氣設備未每月進行絕緣測試 | 1~2 |
|  | 24 | 電氣設備未設適當之防護概或柵攔。 | 1~2 |
|  | 25 | 擅自拆除自動機械設備防護裝置 | 1~2 |
|  | 26 | 下班未依規定關閉電源 | 1~2 |
|  | 27 | 轉動齒輪或皮帶輪外露部分無防護裝置 | 1~2 |
| 露天開 挖及模板支撐 | 28 | 作業主管未於現場指揮作業。 | 1~2 |
|  | 29 | 露天開挖及模板支撐未依專業人員簽認之施工圖施作。 | 1~2 |
|  | 30 | 廢土運棄車未依規定設防塵網，出工區無洗車設備。 | 1~2 |
|  | 31 | 深度超過1.5公尺無合格上下設備，開挖邊緣放置重物或產生震動之設備。 | 1~2 |
|  | 32 | 模板拆除後未將突出物（鐵絲、螺桿等）切除。 | 1~2 |
| 燒焊作業 | 33 | 工區滅火器未依規定設置，或超過使用時限。 | 1~2 |
|  | 34 | 氧氣、乙炔瓶等未依規定分開保存並予適當遮陽設施。 | 1~2 |
|  | 35 | 未搬離或隔離燒焊作業時四周及下方之可燃物。 | 1~2 |
|  | 36 | 軟管老化損傷及接點漏氣者。 | 1~2 |
| 施工架作業 | 37 | 作業主管未於現場指揮作業。 | 1~2 |
|  | 38 | 未依專業人員簽認之施工圖施作。 | 1~2 |
|  | 39 | 任意拆除施工架交叉拉桿，或拆除後未適時修復。 | 1~2 |
|  | 40 | 未經檢查合格並標示限重及保管人。 | 1~2 |
|  | 41 | 施工架任意堆置材料或重物。 | 1~2 |
| 局限空間作業 | 42 | 作業主管未於現場指揮作業。 | 1~2 |
|  | 43 | 未依規定執行人員出、入管制。 | 1~2 |
|  | 44 | 未依規定執行氣體偵測或換氣設備。 | 1~3 |
|  | 45 | 未設置急救器材。 | 1~2 |
|  | 46 | 未指定監視人員與連絡方式。 | 1~2 |
| 其他 | 47 | 未設置安全衛生告示牌。 | 1~2 |
|  | 48 | 上班時間飲用含酒精成分飲料。 | 1~3 |
|  | 49 | 雇用非法及童工。 | 1~2 |
|  | 50 | 未依規定設置門禁管制。 | 1~2 |
|  | 51 | 其他違反勞工安全衛生法令及管理規則者。 | 1~2 |