承攬商環境安全衛生承諾書        (開工前檢附)

- 一般規定

  - 承攬商必須遵守有關勞工法令及本校有關之安全衛生規章。

  - 承攬商之再承攬人，其責任與義務與承攬人相同，亦需遵照本作業辦法。

  - 承攬商於工程開工作業前，為工作場所環境可能潛在危險、消防設施及安全衛生規定事項，應採取必要之防範措施。

  - 承攬商所聘僱之工作人員需年滿18歲，投保勞工保險或意外險。

  - 入場作業勞工，應由承攬商進行必要之安全衛生教育訓練。

  - 『共同作業』承攬商，於承攬工程開工前一週，應組成『安全衛生協議組織』，並遵守協議規定及決議事項。

  - 承攬商應與自行召募之再承攬人組成『廠商安全衛生協議組織』，並擔任負責人。

  - 施工期間，承攬商應擬定緊急應變計畫，對於可能發生之災害及意外事故，事先採取必要之防護措施。

  - 有關協議事項、會議記錄、緊急應變計畫，均應妥善保管，本校於必要時得要求檢視。

  - 因預防措施不足及疏於管理、教育，造成人員傷害、工作損失、觸犯法令之一切責任，由承攬商負完全責任。

  - 承攬商需填寫「動火工作安全許可證」，遵守動火申請、許可、防護等作業規定，並會本校安全衛生組單位認可後實施。

  - 本校對於承攬商之作業設施或作業方法，認為有危害人員安全顧慮時，得隨時令其停工，至危害消失為止。

  - 作業人員進入工作場所，應依作業特性，配帶必要之個人安全衛生防護具。

  - 危險性機械設備操作人員，需依法取得合格執照，始可操作。

  - 承攬商對於所僱用之工作人員，應實施必要之安全衛生教育訓練及災害預防訓練。

  - 承攬商必須負責施工現場環境清潔、整頓，工程所產生之廢棄物應自行清除。

- 作業中注意事項

  - 工作中需穿著工作服、戴安全帽、工作鞋。

  - 危險區域應設置警告標示。

  - 易燃物應標示並隔離存放。

  - 人員不得搭乘堆高機或吊車等搬運機具。

  - 嚴禁使用堆高機當作工作平台。

  - 充氣瓶使用，必須分類並做好管理。

  - 每日作業前，應實施作業前安全裝備檢查及機具檢點。

  - 吊掛作業下方嚴禁人員行走或逗留。

  - 不得任意啟動非所屬單位內機器開關。

  - 經常定期檢查及保養機械設備。

  - 正確使用防護具，防護具應檢點。

  - 電器接線應按指定開關箱接用，絕緣損壞之電器用品嚴禁使用。

- 高架作業規定

  - 高度2公尺以上之高架作業，應使用作業平台或施工架。

  - 高架作業應設置安全防護措施：護欄、人員上下用爬梯及施工架之強度規格，需符合國家安全標準。

  - 承攬商僱用高架作業人員，應先查核健康狀況，凡有高架作業勞工保護措施標準規定限制之情況，禁止其從事高架作業。

  - 高架作業施工場所之周圍，應設置警告標示及安全圍籬，以警告或防止與作業無關人員進入危險區。

  - 接近架空電路之高架作業，應先作好絕緣防護措施或設置屏蔽及警告標示等防護措施，以防止感電危害。

  - 施工架之設置、連結、支撐材、衍條、防護設施等應依相關法規要求設置。

  - 於有掉落危險顧慮之開口部，應設置適當強度之護欄，並設立警告標示。

  - 高架作業施工人員，其使用安全帶、安全索，應考慮施工地點至地面之高度，調整適當長度，並將安全索確實繫牢於附近高出腰部之堅固構造物上，必要時可設置安全母索，以供繫掛安全帶。

  - 每日作業前需確實檢查安全防護措施，及自主檢查作業。

- 電氣作業安全

  - 非確知該電路已停止送電，切勿接觸電路內部。

  - 檢驗電路是否有電，應使用檢電器。

  - 不得以電線或其他金屬線代替保險絲。

  - 電線上不可懸掛物品。

  - 不可在電線上接裝過多電器，以防過載。

  - 電器、電線絕緣破損時，應即停止使用。

  - 電器起火，應以乾粉滅火器撲滅。

  - 高架電焊作業，需確實鋪設防火遮蔽。

  - 電焊機需加裝防電擊裝置。

- 事故通報

  - 發現者即時以口頭通知承攬人之監工或工地負責人，並由負責人即時告知採購人員(發包人員)。

  - 承攬人之監工或工地負責人，應立即設法搶救並立刻將傷患送往附近醫療院所治療，同時瞭解事故發生原因。

  - 事故之善後處理後，承攬人應配合採購人員(發包人員)填寫『意外事故分析表』，轉送本校安全衛生單位。

  - 若發生重大災害時，經搶救處理後，應保持現場不得擅自移動或破壞，以便司法機關及勞工檢查機構之鑑定與檢查。

  - 若發生法定之重大災害時(一人死亡或受災人數三人以上者)，應由勞工安全衛生管理單位(人員)或現場負責人於二十四小時內向當地勞工檢查所報備。

  - 事故發生當月，承攬人應在協議會中做災害經過及對策報告。

  - 災害發生時，承攬人應對所屬員工做機會教育，防止再度發生類似之事故。

- 罰則

  - 因而造成其他傷害、損壞者，另負損害賠償責任。

  - 因工程造成傷害及損壞者，依合約書內之罰則處理。

- 本作業辦法視同工程合約之一部分，凡工程發包簽訂均應合併簽署本作業辦法，並確實遵行。

承 攬 商 名 稱：

負    責    人：                               (簽章)

地          址：

電          話：

統  一  編  號：

中華民國   年   月   日